AI鱼缸视觉监控产品

第一版产品开发梳理文档

文档类型：MVP产品需求梳理 + 技术验证计划 + 开发路线图

版本：v0.1    日期：2026-07-24

一句话定义

第一版产品不是“鱼病诊断器”，而是“基于摄像头与树莓派的家庭鱼缸视觉看护原型”：通过视觉检测鱼的位置、轨迹和活动变化，生成疑似异常事件，并通过云端与小程序展示给用户。

核心原则

第一版只使用相机 + 树莓派，不加入水温、pH、溶氧、漏水等传感器。

先验证“能否稳定检测鱼、跟踪鱼、计算行为特征、触发合理异常规则”。

云服务器和小程序用于承载数据闭环，但不应先于设备端核心能力过度开发。

对外表达使用“疑似异常/建议查看”，避免承诺“确诊鱼病/准确判断水质”。

# 1. 项目背景与产品定位

## 1.1 背景

家庭养鱼用户在外出时无法持续观察鱼缸状态，常见担忧包括鱼是否长时间不动、是否沉底、是否浮在水面、是否出现异常游动，以及是否需要及时查看鱼缸画面。传统摄像头只能提供实时查看能力，不能主动发现可疑变化。

本项目希望用摄像头采集鱼缸画面，在树莓派上进行基础视觉分析，并将状态、快照、异常事件上传到云端，最后通过微信小程序展示。

## 1.2 第一版产品定位

第一版产品定位为：基于计算机视觉的家庭鱼缸远程看护原型。

第一版核心价值不是“识别所有鱼种”或“诊断具体疾病”，而是让用户能够远程查看鱼缸，并在鱼的活动状态明显异常时收到提醒。

## 1.3 第一版目标用户与场景

| 用户/场景 | 用户需求 | 第一版响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 个人养鱼用户 | 离家时想知道鱼是否还在正常活动 | 展示最新快照、当前状态、活动量摘要 |
| 新手养鱼用户 | 不知道鱼长时间沉底或浮头是否需要注意 | 以“疑似异常，建议查看”的方式提醒 |
| 开发验证阶段 | 验证视觉算法和硬件链路是否成立 | 先用小实验盒 + 单条鱼进行低复杂度验证 |

# 2. MVP范围定义

## 2.1 第一版必须做的能力

| 模块 | 第一版能力 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 相机采集 | D405或普通RGB相机采集鱼缸画面 | 树莓派可稳定读取视频流并保存原始片段 |
| 鱼体检测 | 检测画面中的鱼，返回检测框和置信度 | 单鱼场景下多数帧能正确框出鱼体 |
| 目标跟踪 | 为鱼分配临时track_id，记录中心点轨迹 | 短时间内轨迹连续，无频繁跳变 |
| 行为特征 | 计算速度、位移、区域停留比例、转向变化等 | 能输出结构化status JSON |
| 异常规则 | 低活动、沉底/浮头、疑似打转等规则 | 能生成event JSON并保存截图/短视频 |
| 云端接口 | 接收心跳、状态、事件、快照 | 服务器可存储并查询最新状态 |
| 小程序展示 | 显示设备状态、最新快照、异常事件列表 | 用户可从手机查看结果 |

## 2.2 第一版明确不做的能力

| 暂不做 | 原因 |
| --- | --- |
| 水温、pH、溶氧、漏水等传感器 | 第一版聚焦视觉链路，避免硬件防水、校准和售后复杂度 |
| 精确鱼病诊断 | 缺少通用可靠模型和足够训练数据，容易造成误导 |
| 长期精准识别每一条相似鱼 | 多鱼遮挡与相似外观会显著增加跟踪难度 |
| 全天候实时视频云端中转 | 带宽和流量成本高，第一版先做快照和异常短视频 |
| 自动控制增氧泵/加热棒/喂食器 | 误判会产生直接控制风险，后续再做半自动或用户确认控制 |
| 准确视觉判断真实水质 | 摄像头只能看到画面现象，不能直接测量氨氮、亚硝酸盐或溶氧 |

# 3. 总体系统架构

第一版系统拆成三部分：设备端、云端、小程序端。设备端负责产生数据，云端负责接收和存储数据，小程序负责展示数据。

D405 / RGB相机 ↓ USB 树莓派设备端 - 视频采集 - 鱼体检测 - 轨迹跟踪 - 行为特征计算 - 异常规则判断 - 本地截图/短视频保存 ↓ Wi-Fi / HTTPS 云服务器 - 设备心跳 - 状态数据 - 异常事件 - 图片/视频索引 ↓ HTTPS 微信小程序 - 当前状态 - 最新快照 - 活动摘要 - 异常事件列表

## 3.1 开发优先级

优先级不是“先做小程序”，而是先证明设备端能稳定产出有意义的数据。推荐顺序如下。

| 优先级 | 模块 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备端本地闭环 | 最大技术风险在于视觉检测、跟踪和异常判断是否成立 |
| 2 | 云端接口与数据管理 | 设备端能产出JSON后，再做上传、存储和查询 |
| 3 | 网页调试后台 | 比小程序快，用于验证云端数据是否正确 |
| 4 | 微信小程序 | 云端有真实数据后再做正式展示 |
| 5 | 实时视频 | 技术和带宽复杂度高，放在后续迭代 |

# 4. 设备端开发方案

## 4.1 硬件组成

| 硬件 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 Model B | 主控、采集、轻量推理、行为分析、上传数据 | 建议4GB内存版本，配主动散热 |
| Intel RealSense D405 | 近距离相机，优先使用RGB画面 | 深度流先作为研发数据，不作为第一版核心依赖 |
| MicroSD/USB SSD | 系统、缓存、循环录像、异常视频 | 建议使用高耐久卡或USB SSD |
| 小实验盒 | 单鱼算法验证 | 15cm × 10cm × 8cm，仅短时间测试，不长期饲养 |

## 4.2 设备端软件模块

| 模块 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| Camera Service | 相机视频流 | frame图像、时间戳 |
| Detection Service | 单帧图像 | bbox、confidence、class=fish |
| Tracking Service | 连续帧检测结果 | track_id、center_x、center_y |
| Feature Service | 轨迹点序列 | 速度、总位移、区域停留比例、转向指标 |
| Rule Engine | 行为特征 | normal / warning / event |
| Local Storage | 截图、短视频、JSON日志 | 本地文件与上传队列 |
| Uploader | 状态、事件、媒体文件 | 云端API调用结果 |

## 4.3 现成模型能给什么，自己要写什么

检测模型只负责“找鱼在哪里”，通常返回检测框、类别和置信度。跟踪算法负责把连续帧中的鱼关联起来，返回临时track_id。真正的产品逻辑，是根据这些轨迹点计算行为特征，再通过规则判断是否异常。

| 能力 | 来源 | 典型返回/结果 |
| --- | --- | --- |
| 鱼体检测 | YOLO/Fishial/自训模型 | bbox=[x1,y1,x2,y2], confidence=0.92, class=fish |
| 目标跟踪 | ByteTrack/DeepSORT/BotSORT等 | track_id=1, center=[320,180] |
| 行为特征计算 | 自己写 | avg_speed, total_distance, top_ratio, bottom_ratio |
| 异常规则 | 自己写 | low_activity, bottom_stay, surface_stay, circling |

## 4.4 行为特征定义

| 特征 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| total_distance | 统计窗口内轨迹总长度 | 活动量判断 |
| avg_speed | 平均移动速度 | 低活动/异常急游判断 |
| max_speed | 最大速度 | 突然急游判断 |
| top_ratio | 处于画面顶部区域的时间比例 | 疑似浮头/水面停留 |
| bottom_ratio | 处于画面底部区域的时间比例 | 疑似沉底/趴窝 |
| stationary_sec | 速度低于阈值的累计时长 | 长时间不动判断 |
| turn_angle_sum | 轨迹方向变化累计量 | 疑似打转判断 |
| net_distance | 起点到终点的直线距离 | 区分原地绕圈与正常远距离游动 |

## 4.5 异常规则示例

| 异常类型 | 规则示例 | 用户提示文案 |
| --- | --- | --- |
| 低活动 | 最近10-30分钟total_distance明显偏低，avg_speed低 | 检测到鱼活动量持续偏低，建议查看。 |
| 沉底/趴窝 | bottom_ratio > 0.8 且 avg_speed低 | 检测到鱼长时间停留在底部且活动较少，建议查看。 |
| 浮头/水面停留 | top_ratio > 0.8 且持续时间超过阈值 | 检测到鱼长时间停留在水面附近，建议查看。 |
| 疑似打转 | total_distance高、net_distance低、turn_angle_sum高 | 检测到疑似原地绕圈行为，建议查看异常视频。 |

## 4.6 设备端伪代码

fish_tracks = {} while True: frame = camera.read() detections = yolo.detect(frame) # 返回bbox和置信度 tracked = tracker.update(detections) # 返回track_id和bbox for fish in tracked: track_id = fish.track_id x1, y1, x2, y2 = fish.bbox center_x = (x1 + x2) / 2 center_y = (y1 + y2) / 2 fish_tracks[track_id].append((now(), center_x, center_y)) fish_tracks[track_id] = keep_last_minutes(fish_tracks[track_id], 30) for track_id, points in fish_tracks.items(): features = calculate_behavior_features(points) event = check_rules(features) save_status_json(features) if event: save_snapshot(frame) save_event_video() upload_event_to_cloud(event, features)

# 5. 云服务器与数据管理方案

## 5.1 第一版云端职责

云服务器第一版只承担轻量职责：设备认证、接收数据、存储状态、存储事件、给小程序提供查询接口。不要在第一版把云端变成视频转码中心或复杂AI推理平台。

## 5.2 推荐云端接口

| 接口 | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /api/device/heartbeat | POST | 设备心跳，确认在线状态 |
| /api/device/status | POST | 上传当前鱼缸状态与行为特征 |
| /api/device/event | POST | 上传异常事件JSON |
| /api/media/upload | POST | 上传快照或异常短视频 |
| /api/device/latest | GET | 小程序获取最新状态 |
| /api/device/events | GET | 小程序获取异常事件列表 |

## 5.3 状态数据格式

{ "device_id": "tank_001", "timestamp": "2026-07-24T15:20:30+08:00", "fish_count": 1, "activity_score": 0.76, "avg_speed": 18.4, "top_ratio": 0.12, "middle_ratio": 0.71, "bottom_ratio": 0.17, "status": "normal" }

## 5.4 异常事件数据格式

{ "device_id": "tank_001", "timestamp": "2026-07-24T15:22:10+08:00", "event_type": "bottom_stay", "level": "warning", "message": "检测到鱼长时间停留在底部且活动较少，建议查看。", "snapshot_url": "https://example.com/snapshot/event_001.jpg", "video_url": "https://example.com/video/event_001.mp4", "features": { "duration_sec": 600, "avg_speed": 2.1, "bottom_ratio": 0.82, "total_distance": 130 } }

## 5.5 第一版部署建议

使用40元/月左右轻量云服务器即可，建议Linux/Ubuntu系统。

后端可使用 FastAPI / Flask / Node.js，数据库可先使用 SQLite 或 PostgreSQL。

图片和短视频早期可先放服务器磁盘；数据量增加后迁移到对象存储。

不要24小时持续上传原始视频，平时上传状态和快照，异常时上传短视频。

# 6. 微信小程序方案

## 6.1 第一版页面

| 页面 | 展示内容 | 依赖接口 |
| --- | --- | --- |
| 设备首页 | 在线状态、最新快照、当前鱼数量、当前活动状态 | GET /api/device/latest |
| 状态详情页 | 活动量、平均速度、顶部/中部/底部停留比例 | GET /api/device/latest 或历史状态接口 |
| 异常事件页 | 事件时间、类型、等级、截图、短视频入口 | GET /api/device/events |
| 事件详情页 | 异常说明、截图、视频、用户反馈按钮 | GET /api/device/events |

## 6.2 第一版展示原则

少给结论，多给证据：每个异常提醒尽量附带截图或短视频。

文案使用“疑似、建议查看、活动量异常变化”，避免“确诊、生病、缺氧”等强诊断表达。

展示指标要可理解：活动量、可见鱼数量、区域停留、最近异常。

允许用户反馈误报，后续用于优化规则和训练数据。

# 7. 实验验证计划

## 7.1 第一阶段实验盒方案

建议使用15cm × 10cm × 8cm透明小盒子，先放一条鱼做短时间测试。该盒子用于验证视觉算法链路，不用于长期养鱼，也不用于建立真实健康行为基线。

| 实验项 | 目标 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 空盒拍摄 | 检查反光、背景、相机角度 | 测试视频和截图 |
| 假鱼/彩色物体移动 | 先验证采集、检测、轨迹记录链路 | 轨迹CSV、检测框视频 |
| 单鱼5-20分钟测试 | 验证真实鱼体检测和单鱼轨迹 | 带框视频、tracks.csv |
| 不同光照测试 | 观察曝光、反光对检测的影响 | 不同条件下检测成功率 |
| 不同相机距离测试 | 确定最佳安装距离和视角 | 推荐安装参数 |

## 7.2 核心评估指标

| 指标 | 定义 | 目标参考 |
| --- | --- | --- |
| 检测成功率 | 鱼在画面中时能被正确框出的比例 | 单鱼清晰场景优先达到较高稳定性 |
| 误检率 | 非鱼物体被识别为鱼的频率 | 固定背景下应尽量低 |
| 跟踪连续性 | track_id是否短时间稳定 | 单鱼场景基本连续 |
| 树莓派推理帧率 | 每秒可分析帧数 | 2-5 FPS即可支持第一版行为分析 |
| CPU/温度 | 设备运行负载和散热情况 | 长时间运行不降频、不崩溃 |
| 异常触发合理性 | 规则是否能产生可解释提醒 | 宁可少报，不要频繁误报 |

# 8. 开发路线图与阶段交付物

| 阶段 | 时间建议 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1：设备端本地验证 | 第1-2周 | 相机采集、检测模型跑通、检测框视频、轨迹CSV | 本地视频、tracks.csv、status.json |
| 阶段2：行为特征与规则 | 第3周 | 速度、活动量、区域停留、低活动/沉底/打转规则 | events.json、异常截图/短视频 |
| 阶段3：云端接口 | 第4周 | 服务器部署、设备心跳、状态上传、事件上传 | 可查询的云端数据 |
| 阶段4：调试网页 | 第4-5周 | 用网页查看设备状态、快照和事件 | Web dashboard |
| 阶段5：微信小程序 | 第5周以后 | 设备首页、状态详情、事件列表、事件详情 | 小程序MVP |
| 阶段6：真实鱼缸扩展 | 后续 | 从实验盒迁移到真实鱼缸、多鱼、复杂背景 | 真实场景测试报告 |

## 8.1 第一阶段最小完成标准

在进入云服务器和小程序开发前，设备端至少应满足以下条件。

能够从相机稳定读取画面并保存视频。

能够在单鱼场景中框出鱼，并输出bbox和confidence。

能够记录鱼的中心点轨迹，并生成tracks.csv。

能够计算avg_speed、total_distance、top_ratio、bottom_ratio等基础特征。

能够在本地生成status.json和至少一种event.json。

# 9. 主要风险与应对策略

| 风险 | 表现 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 相机反光与玻璃畸变 | 检测框抖动、误检、轨迹不稳定 | 固定相机、加遮光、正对平面玻璃、固定曝光白平衡 |
| 树莓派算力不足 | 推理帧率低、CPU过热 | 使用轻量模型、降低输入分辨率、2-5 FPS分析、主动散热 |
| 模型泛化不足 | 换鱼/换背景后检测变差 | 采集自有数据并微调，先只做fish单类别 |
| 异常规则误报 | 用户频繁收到不必要提醒 | 规则保守、加入持续时间条件、提供用户反馈 |
| 小实验盒行为不自然 | 鱼紧张或空间太小导致轨迹失真 | 只用于技术验证，不用于健康基线 |
| 云端成本上升 | 视频流量和存储费用变高 | 不全天上传视频，异常时才上传短视频 |
| 产品表达过度 | 用户以为能确诊疾病或水质 | 统一使用风险提示，不给强诊断结论 |

# 10. 近期行动清单

## 10.1 立即开始的任务

固定D405与小实验盒位置，完成第一批5-20分钟单鱼原始视频采集。

裁剪出纯鱼缸画面，避免把RealSense Viewer界面录入训练或推理画面。

先用现成YOLO/Fishial模型测试检测效果；若效果不稳定，采集并标注自有数据微调fish单类别模型。

实现本地轨迹记录：timestamp、track_id、center_x、center_y、bbox、confidence。

实现第一版行为特征计算：total_distance、avg_speed、top_ratio、middle_ratio、bottom_ratio。

实现两条最简单异常规则：低活动、长时间底部停留。

本地输出status.json和events.json，再开始云端接口。

## 10.2 建议的代码目录结构

fish-monitor/ device/ camera_service.py detect_service.py tracker_service.py feature_service.py rule_engine.py uploader.py config.yaml cloud/ app.py models.py database.py api_device.py api_media.py miniapp/ pages/ index/ status/ events/ event_detail/ data/ videos/ snapshots/ tracks/ events/ docs/ mvp_requirements.md

# 11. 结论

第一版最重要的不是把所有功能一次做完，而是跑通一个清晰、可验证的最小闭环：相机拍到鱼，树莓派检测并跟踪鱼，程序计算行为特征并生成异常事件，云端保存数据，小程序展示给用户。

推荐先完成“设备端本地识别一条鱼并输出行为JSON”，再接云服务器；云端能存和查JSON后，再做微信小程序。这样可以最大限度降低返工风险，并把精力集中在产品真正的核心能力：视觉行为监控与异常提醒。